Tarea Tema 1.

| 1 | Zócalo IDE | Disco Duro IDE | Conector IDE | Para poder conectar un disco duro con conector IDE primero comprobamos que nuestra placa base tenga un zócalo IDE y disponer de un conector IDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zócalo de RAM | Tarjeta RAM |  | Para colocar la RAM deberemos de buscar su zócalo, orientamos la RAM de la manera correcta y colocamos sobre el zócalo, apretando hacia abajo por las esquinas |
| 3 | Compartimento Pila para BIOS | Pila 3V de BIOS |  | Para colocar la pila debemos de colocarla mirando hacia abajo y nos quedamos en la parte lisa donde se ven las características como el voltaje y la marca |
| 4 | Conector fuente 20 pines | Fuente Alimentación |  | Para colocar correctamente la fuente primero buscamos el conector de 20 pines y lo colocamos donde su muesca y lo mismo con el de 4 pines |

| 5 | Zócalo CPU | CPU PGA |  | Para colocar la CPU, primero se debe de levantar la manija metálica del zócalo y colocarlo de tal modo que marca la muesca del zócalo, una vez colocado apretar la manija metálica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PCI Express x16 | Tarjeta Gráfica |  | Para colocar la gráfica solo necesitamos saber donde se encuentran los nodos de salida de vídeo (VGA, hdmi, DisplayPort) Y colocarlo mirando hacia donde se encuentran los otros conectores de vídeo de la placa externos y la aseguramos con tornillo al chasis del ordenador |
| 7 | Conector pin de ventilador de CPU | Disipador |  | Para colocar el disipador, primero colocamos la CPU y pasta térmica sobre esta, luego colocamos el disipador y lo aseguramos correctamente, por último, le conectamos el cable en la ranura mencionada |

| 8 | PCI | Tarjeta Wifi/Ethernet |  | Para colocar la tarjeta de red, nos cercionamos de la muesca que tiene y la colocamos conforme marque el zócalo PCI, para luego asegurarla al chasis del ordenador con tornillo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Conector panel frontal | Panel Frontal | Pines panel frontal | Esto nos permite usar dispositivos usb, tener audio y encender el ordenador sin tener que abrirlo o dirigirnos a su parte trasera, usado con un destornillador típicamente para comprobar que este arranca |
| 10 | Conector SATA | Disco duro SATA | Cable SATA | Conector mayoritariamente usado en los ordenadores actuales para conectar múltiples discos duros tanto SSD como HDD |

| 11 | Puertos frontales I/O | Disquetera |  | Usado para leer desde Disquetes hasta tarjetas SD, no es muy usado por la poca versatilidad que tienen, ya que no se usa tanto en ordenadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Conector de 4 pines de fuente | Fuente de alimentación |  | Como mencione anterior mente este se debe colocar conforme la muesca |
| 13 | Conector de ventilador | Ventilador |  | Para brindar mayor air Flow dentro del ordenador y permitir una bajada en la temperatura del interior del ordenador |

| 14 | Conector de CD y Auxiliar | Lector de CD |  | Lector de CD, el cual se le insertan discos y puede tanto leerlos como escribir en ellos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Analog Audio Front Panel | Panel frontal |  | Al colocarlo correctamente, se encarga de enviar el audio a esos dos pines en la izquierda para que puedas usar el audio con cascos y micrófono |
| 16 | Conector COM interno | Monitor | Cable VGA | Con este cable permite que se conecte a monitor VGA y pueda dar video, para poder conectar el VGA a este conector necesitamos un adaptador USB hembra a VGA hembra y así poder conectarlo |

| 17 | Zócalo FireWire | Cámara de fotos | Cable FireWire | Permite la conexión de una cámara digital con el ordenador y así la sustracción de fotos de la cámara al ordenador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Conector ps2 | Ratón ps2 |  | Permite recibir la señal de entrada del ratón para poder seleccionar los objetos o campos que vamos a usar |
| 19 | Conector ps2 | Teclado ps2 |  | Permite recibir la señal de entrada de teclado para que podamos escribir o si el ratón no funciona, realizar tareas básicas en el equipo |
| 20 | Conector Impresora | Impresora | Cable conector de impresora | Permite la conexión de una impresora para poder imprimir documentos |

| 21 | Conector Macho VGA | Monitor | Vga | Necesitamos conectar una parte del cable hembra al macho del ordenador y un adaptador para la otra parte del cable, ya que quedarían 2 partes hembras VGA y no se podría usar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Conector Hembra VGA | Monitor | Cable VGA | Para conectar este monitor no necesitaríamos ningún adaptador ni nada por el estilo, ya que se conectaría normalmente |
| 23 | GamePort | Joystick | conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos en las arquitecturas x86 | Para conectar joystick y jugar a juegos arcade |

| 24 | Conector Vídeo | Monitor | Cable vídeo | Para tener salida de vídeo en televisores y monitores antiguos (Épocas de PS2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Conector HDMI | Monitor | Cable HDMI | Para tener salida de vídeo en equipos recientes |
| 26 | Conector FireWire | Cámara de fotos | Cable FireWire | Para la transmisión de fotos entre equipos y cámaras digitales |

| 27 | Conector rj45 | Router/repetidor | Cable rj45 | Para la conexión alámbrica entre equipos o a un router para red interna o para tener acceso a internet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Conector USB 1.0 | USB |  | Para el uso de dispositivos play and plug (USB, teclado, ratón, …) permite la conexión y desconexión en cualquier punto del equipo (encendido o apagado) |
| 29 | TRS | altavoces | Cable entrada y salida audio | El verde permite audio estéreo para salida y el rojo permite la entrada de audio estéreo o mono |

| 30 | Conector óptico | Monitor | Cable óptico | Permite la salida de vídeo de manera óptica como los cables de fibra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Conector DVI | monitor | Cable DVI | Permite la salida de vídeo a través del conector DVI |
| 32 | Conector ESATA | Disco duro | Cable SATA | Permite el uso de discos SATA de manera externa a la placa donde usualmente es donde se encuentran los discos |

| 33 | Stereo Analog Audio | Altavoces | Cable de audio | Permiten la salida de sonido de manera esterea, cada altavoz requiere de 2 pines para cada lado |
| --- | --- | --- | --- | --- |